十二、总体方案及功能要求、方案适用性及技术先进性说明

投标包号：C 包 —— 结构随机振动分析模块（1 套） 项目名称：大连理工大学动力学软件模块采购项目　|　项目编号：DUTAWZ-2026097 本说明对应招标文件第四章投标文件格式“十二、总体方案及功能要求、方案适用性及技术先进性说明（格式自拟）”。

一、项目理解与需求分析

1.1 项目背景与采购本质

本项目面向国产结构动力学求解器自主研发，C 包采购“结构随机振动分析模块”一套。与采购商业软件授权根本不同，招标文件明确要求：中标人交付软件模块及可编译该模块的全部源代码，自交付起软件模块及全部代码的知识产权归采购人所有。这决定了 C 包的本质是“随机振动算法库委托研发 + 源代码与知识产权完整移交”，对投标人的要求不是“有一套能用的软件”，而是：

（1）算法自主可控——随机振动全部核心算法（功率谱、非平稳时域、响应谱）具备完整的数学原理依据与自主代码实现，不依赖任何受限的第三方商业库；

（2）代码可移交、可维护——源代码工程化、文档化，采购人接手后能够独立编译、修改、扩展与二次开发；

（3）可嵌入自研框架——模块接口清晰、数据协议明确，能够嵌入采购人自研的国产结构动力学求解器框架，并支持与国产软硬件平台集成。

因此，本项目的交付对象不应理解为“黑盒软件安装包”，而应理解为一套可被采购人长期掌握的随机振动算法资产。源代码移交不仅要求核心公式能够写成程序，还要求算法输入输出、数据结构、构建脚本、测试算例、接口说明和用户文档均可被采购人接管；知识产权完整移交也意味着后续功能扩展、国产平台适配和与其他模块的深度集成不受供应商私有平台限制。C 包的价值在于为采购人自研求解器补齐随机振动统计分析能力，而不是替代完整商业 CAE 软件的全部前后处理和通用有限元功能；本方案据此聚焦“随机振动算法库 + 标准支撑接口 + 可复现实证材料”的交付边界。

1.2 C 包技术任务的本质理解

招标文件第三章对 C 包的定位是：“面向国产结构动力学求解器研发，提供结构随机振动功率谱分析算法库、结构随机振动时域分析算法库和响应谱分析算法库。”我方对其技术本质的理解如下：

确定性动力分析回答“给定载荷下结构怎么动”，而随机振动回答“在统计描述的随机激励下，结构响应的统计特征是什么”——火箭发射段的宽频随机载荷、路面对车辆的随机激励、地震对结构的随机/反应谱激励，在随机振动与响应谱分析框架下，通常用功率谱密度或反应谱刻画。C 包要交付的，正是把“随机激励的统计描述”映射为“结构响应的统计描述”的三类算法：

（1）平稳随机振动（频域）——已知输入功率谱矩阵 SFF(ω)，求响应功率谱 Suu(ω) 与响应标准差 σu；对于零均值随机响应，标准差等于均方根（RMS）。核心是频响函数 H(ω) 与谱关系 Suu=H SFF HH，其理论基础可参考随机振动、随机数据分析与结构动力学经典文献 [7–9,15,16]；

（2）非平稳随机振动（时域）——输入统计特征随时间变化（如发射、冲击的调制随机过程），求时变标准差 σu(t)、时变均方根 urms(t) 与固定时刻的响应边缘概率密度函数 pu(x,t)；

（3）响应谱分析——已知设计反应谱、结构模态和阻尼等数据，用模态叠加估计结构峰值响应 R（由各阶模态峰值贡献 ri 组合而成）。

从输入、处理和输出看，三类算法的边界清晰而互补。平稳随机振动以 SFF(ω) 为输入，通过频响函数 H(ω)、模态叠加或 PEM 虚拟激励法得到 Suu(ω)，再经频率积分得到响应方差、标准差和零均值条件下的 RMS；非平稳随机振动以演变功率谱 GFF(ω,t) 或调制随机过程为输入，通过时域虚拟激励和逐步积分得到 σu(t)、urms(t) 和固定时刻的 pu(x,t)；响应谱分析则以设计反应谱、固有频率、振型、阻尼比和输入方向为输入，经模态参与系数和 SRSS/NRL/GRP/CQC 等组合规则得到指定响应量的峰值估计 R。其中，功率谱描述随机过程方差在频率轴上的分布，响应谱描述单自由度振子峰值响应随频率或周期的包络，两者输入含义、输出目标和组合公式均不同，实施中必须严格区分。

由此可见，C 包不是单一公式的封装，而是面向“平稳随机统计量、非平稳时变统计量、工程峰值估计”三类问题建立统一的数据接口、算法实现和验证体系。其技术难点集中在谱矩阵相关性处理、频响/时域求解调用、模态组合适用条件、频率与时间离散误差控制，以及结果向节点、单元和指定响应分量的恢复。

1.3 C 包与 A、B 包的关系及在整体求解器中的定位

本项目 A、B、C 三包面向同一个国产结构动力学求解器，共享同一套有限元建模底座（混合网格 → 单元/材料/连接/边界 → M/C/K 组装），并在数据上层层衔接，构成“模态 → 确定性响应 → 随机响应”的完整动力学分析链：

- A 包（结构模态分析）——求结构的固有频率与振型，是整个动力学分析体系的地基；

- B 包（结构动力响应分析）——在模态基础上求确定性载荷（瞬态/频响）下的响应，且招标文件明确要求其“支持平稳随机振动频域求解调用和非平稳随机振动时域求解调用，为后续随机振动分析模块提供稳定接口”——即 B 包在设计上即为 C 包预留了求解调用入口；

- C 包（结构随机振动分析，本投标包）——处理随机/反应谱激励下的统计响应，位于这条分析链的最上层：其 CQC/SRSS 功率谱与响应谱四种叠加法以模态数据（A 包能力）为输入，其 PEM 与非平稳时域分析以频域/时域求解能力（B 包能力）为后端。

也就是说，在采购人最终的整体求解器蓝图中，C 包自然地以 A 包的模态数据与 B 包的求解能力为上游。我方对这一关系的应对策略分别面向“C 包独立交付验收”与“采购人整体集成”两种情形：

（1）C 包独立交付验收时——C 模块提供标准化数据与求解服务接口，可接收质量矩阵、阻尼矩阵、刚度矩阵、模态数据以及频域/时域求解结果；同时配套标准算例、基准数据和必要的测试支撑组件，确保 C 包核心算法可独立运行、验证和验收，不以 A、B 包是否同时交付为前提（详见 1.4）；

（2）面向整体集成时——C 模块的数据接口与 A、B 包的自然边界保持一致：模态数据接口承接 A 包输出，频域/时域求解服务接口承接 B 包为随机振动预留的调用能力。具体数据结构、调用协议和集成边界在项目需求确认与接口设计阶段与采购人共同固化，以降低后续适配工作量，避免接口孤岛与重复开发。

按数据流理解，采购人有限元模型首先形成 M、C、K 及自由度映射；A 包或采购人既有模态模块据此求得 ωi、ϕi、模态质量、模态阻尼和模态参与信息；B 包或既有动力响应模块基于同一组矩阵与模态数据提供频率响应批量求解和时域积分服务；C 包在最上层接收这些确定性动力学数据，同时接收输入功率谱、演变功率谱或设计反应谱，完成随机响应功率谱、时变统计量和响应谱峰值组合计算。独立验收阶段，上述上游输入可由测试支撑组件以标准矩阵、标准模态、解析频响或轻量化求解服务形式提供；整体集成阶段，则切换为采购人正式 A/B 模块或现有求解器服务。

这一设计既保证 C 包核心算法作为独立标的可验证、可验收，又使其能够复用采购人现有能力或 A、B 包成果，契合采购人“三模块协同、统一求解器”的总体目标。

1.4 C 包支撑能力与接口边界

C 包三类分析算法需要相应的结构动力学基础数据与求解能力：

- 功率谱法的 CQC / SRSS 与响应谱分析需要固有频率、振型、模态阻尼和模态参与系数等模态数据；

- PEM（虚拟激励法）需要调用确定性频率响应求解能力；

- 非平稳随机振动分析需要调用时域积分求解能力。

基于上述依赖关系，本方案采用“随机振动算法库 + 标准支撑接口 + 测试支撑组件”的技术组织方式：

（1）随机振动算法库负责实现功率谱分析、非平稳随机振动分析和响应谱分析等 C 包核心功能；

（2）标准支撑接口用于接收采购人现有框架或 A、B 模块提供的模型数据、M/C/K 矩阵、模态数据，以及频域和时域求解服务；

（3）测试支撑组件提供标准模型、基准数据、模拟求解服务及必要的轻量化测试能力，用于在 A、B 模块尚未接入时完成 C 包核心算法的单元测试、集成测试和独立验收；正式集成后，C 模块通过同一标准接口复用采购人现有求解器或 A、B 模块提供的基础能力。

对于招标文件要求支持的杆、梁、壳、实体、连接、质量、阻尼、材料和约束等模型能力，本模块通过统一模型适配接口和分析数据协议予以承接，确保相应模型形成的矩阵、模态、载荷及结果恢复数据能够完整进入随机振动分析流程，并可按节点、单元和指定响应分量输出功率谱、均方根、时变统计量及响应谱组合结果。

投标阶段提供初步接口规范，明确矩阵、模态、载荷谱、反应谱、响应位置及结果数据的基本结构和调用方式；合同实施后，根据采购人总体求解器的既有数据结构完成接口确认、适配和版本固化。

具体而言，C 包接口边界包括三类对象。第一类为输入数据对象：M、C、K 等矩阵，自由度编号与约束处理后的映射关系，固有频率、振型、模态质量、模态阻尼和模态参与系数，输入载荷功率谱矩阵、演变功率谱、设计反应谱、激励方向、支座分组、响应提取位置及节点/单元结果恢复算子。第二类为支撑服务对象：频率响应批量求解服务、时域积分服务，以及独立验收所需的标准算例和基准数据服务。第三类为输出结果对象：响应功率谱、响应均方根、时变均方根、固定时刻概率密度、响应谱组合峰值，以及按节点、单元和指定响应分量组织的结果数据。

同时需要明确，C 包不重复建设完整有限元前处理系统、通用单元库、A 包模态求解器或 B 包确定性动力响应求解器；其责任是通过标准接口完整承接这些上游能力形成的数据，并在随机振动算法层完成统计响应计算、结果恢复和证明材料输出。这样既避免与 A/B 包或采购人既有求解器重复建设，又保证 C 包作为独立采购标的具备清晰的可验收边界。

该方案既保证 C 包核心算法能够独立验证和验收，又可充分复用 A、B 包或采购人现有求解器的基础能力，避免重复建设完整的有限元建模、模态和动力响应求解系统。

1.5 对 ★ 关键指标与 ▲ 重要指标的理解

招标文件明确：C 包含 3 个 ★ 功能（平稳随机振动、非平稳随机振动、响应谱分析），★ 为关键指标，不满足将导致响应被拒绝（废标）；含 20 个 ▲ 性能指标，▲ 项完全满足或正偏离方可得分（部分满足不得分），技术分 50 分全部来自 ▲ 项（20×2.5）。其中部分算法条款明确要求附算法原理描述与算例测试报告。

我方据此确立响应原则：3 个 ★ 全部无偏离满足，20 个 ▲ 全部“完全响应”；对招标文件明确要求证明材料的条款，按要求提供算法原理描述、算例测试报告或相应记录——本说明第三章逐条落实。

在证明材料组织上，我方按“条款—算法—算例—记录”对应关系展开。3 个 ★ 项在正文中明确完全满足，并在第三章分别给出平稳随机振动、非平稳随机振动和响应谱分析的算法路径；▲1–▲9 侧重证明模型适配和数据承接能力，通过模型适配算例、接口数据检查记录、节点/单元结果和必要截图说明其进入随机振动流程的完整性；▲12–▲15、▲17–▲20 属于算法证明重点，按要求提供算法原理描述和算例测试报告；▲13 重点说明响应功率谱积分、均方根计算、解析解或基准算例校核。所有 ▲ 项统一按“完全响应”组织材料，避免出现部分满足、条件满足或口径不一致造成评分风险。

1.6 对交付与服务约束的理解

招标文件要求合同签订后 2 个月内交付（★），验收合格后 7 个工作日内开展不少于 3 日培训，质保期 1 年并提供 7×24 应急响应。为满足上述交付要求，我方将依托既有有限元方法、数值线性代数、频域分析及工程软件研发基础，采用成熟算法原理、模块化实施和算例驱动验证的技术路线。项目实施期间按照“接口确认、算法实现、算例验证、集成联调、文档交付”的流程并行推进，并通过阶段性成果检查和自动化回归测试控制进度与质量。

实施节奏上，第一阶段完成需求复核与接口确认，固化矩阵、模态、激励谱、反应谱、响应位置、结果恢复和求解服务等输入输出数据对象；第二阶段完成三类算法库的核心实现与单元测试，覆盖功率谱分析、非平稳随机振动分析和响应谱分析；第三阶段完成标准算例、解析解或基准结果校核、算法交叉验证和算例测试报告编制；第四阶段在采购人指定环境下开展构建、集成联调、文档交付和培训材料准备。全过程通过阶段评审、自动化回归测试、问题清单闭环和接口版本记录控制风险，确保 2 个月交付期内形成可编译、可运行、可验证、可移交的成果。

1.7 小结

C 包的本质是为国产结构动力学求解器补齐“随机振动”统计响应分析能力，并以源代码、接口、文档、算例和知识产权完整移交的方式形成采购人可长期维护的算法资产。我方对第一章需求分析的结论是：C 包应定位为嵌入式随机振动算法库，而非完整商业 CAE 软件；其核心任务是围绕平稳随机振动、非平稳随机振动和响应谱分析三类功能，承接 A 包模态数据与 B 包频响/时域求解能力，完成随机统计响应和峰值响应估计。

据此，我方总体应对思路是：以随机振动算法库实现三类核心功能，以标准支撑接口承接模型、模态及频域/时域求解能力，以测试支撑组件保证独立验证和验收，以模块化分层架构保证可嵌入性，并针对招标文件指定条款提供算法原理和算例测试材料。第二章将在此理解基础上进一步展开总体技术路线、软件架构、集成方案和质量验证体系。

二、总体方案

2.1 总体技术路线

C 模块采用“一套标准支撑接口 + 三类算法库 + 一组测试支撑组件”的总体技术路线：

一套标准支撑接口——面向采购人总体求解器定义统一的数据与服务边界，接收模型及载荷数据、M/C/K 矩阵、模态数据，并调用频率响应和时间积分服务；接口同时支持采购人现有框架、A/B 模块及测试支撑组件接入。

该接口是 C 模块与采购人总体求解器之间的“契约层”。向上，它为用户工况、算法参数和结果提取提供稳定入口；向下，它只要求上游提供随机振动分析必需的数据和服务，不限定采购人内部有限元建模、矩阵组装、模态求解或频响/时域求解的具体实现。通过这种方式，C 包既能够在采购人最终统一求解器中嵌入运行，也能够在 A、B 包尚未完成集成时依托测试支撑组件独立验证。

三类算法库——对应招标 C 包要求的三类算法：

（1）功率谱分析算法库：CQC、SRSS、PEM（虚拟激励法）求响应功率谱，及响应均方根计算；

（2）随机振动时域分析算法库：非平稳随机振动的时变均方根与响应概率密度函数计算；

（3）响应谱分析算法库：单点/多点激励下 SRSS、NRL、GRP、CQC 四种模态组合的峰值响应 R 估计。

三类算法库采用统一的工况对象和结果对象组织：工况对象描述激励谱、反应谱、输入方向、支座分组、频率/时间离散、模态截断和输出请求；结果对象描述响应功率谱、均方根、时变统计量、概率密度、响应谱组合峰值及其节点/单元结果恢复信息。这样可以保证平稳随机、非平稳随机和响应谱分析虽然数学模型不同，但在用户调用、批量计算、结果导出和算例回归层面保持一致。

一组测试支撑组件——提供标准模型、矩阵与模态基准数据、频域/时域模拟服务、算例驱动和结果比对工具，用于脱离 A、B 模块开展算法测试、回归验证和独立验收。

测试支撑组件不替代正式 A/B 模块，而是为 C 包交付提供可复现的验证环境。其作用包括：提供单自由度和多自由度解析/半解析算例，提供可控的矩阵、模态和频响基准数据，模拟频率响应批量调用和时域积分调用，生成算例测试报告所需的数据表、曲线和误差比对结果。正式集成时，测试支撑组件与采购人求解服务遵循同一接口，从而降低切换成本。

技术路线的关键决策：

（1）标准化模态数据作为枢纽。 CQC/SRSS 功率谱和响应谱四种叠加法共享统一的模态数据结构（频率、振型、模态质量/刚度/阻尼、模态参与系数），支持 A 包、采购人现有模态模块或测试基准数据接入，实现一次计算、多分析复用。

模态数据统一后，功率谱分析中的模态广义力谱、响应谱分析中的模态参与系数、结果恢复中的节点/单元响应分量可以使用同一套自由度映射和归一化约定，避免同一模型在不同算法入口中重复转换。若采购人已有模态模块采用不同归一化方式，C 模块在接口层记录模态质量和归一化信息，并在算法层按统一公式转换。

（2）频响服务与 PEM 深度结合。 PEM 将随机响应谱计算转化为一系列确定性简谐响应计算。C 模块通过统一频响服务接口批量提交虚拟激励并获取响应，使其能够复用 B 包或采购人现有频率响应能力；独立测试时则由测试支撑组件提供基准频响数据或轻量化验证服务。

PEM 的工程实现按“谱矩阵检查与分解 → 虚拟激励构造 → 批量频响求解 → 响应谱重构 → RMS 后处理”的流程组织。接口层支持按频点、按激励分量和按响应集合批量提交任务；算法层记录谱分解方法、有效秩、截断阈值和被舍弃谱能量，便于算例报告追溯。

（3）面向大规模数据的接口设计。 矩阵和谱数据接口支持稀疏存储、批量频点、分块输出及按需提取，避免不必要的数据复制；具体模态、频响和时域求解算法由所接入的 A/B 模块或采购人求解服务负责。

对于工程规模模型，C 模块默认以“只计算用户请求的响应集合”为原则，不强制输出全自由度全频点全矩阵结果。功率谱和时变统计量可按频段、工况、响应位置分块组织；结果恢复阶段按节点、单元和响应分量进行选择性计算，减少内存占用和文件输出压力。

（4）多工况组织。 激励谱、反应谱、约束集合以“工况（Case）”对象组织，支持单次建模、多工况批量求解与分组导出，满足招标对多工况计算组织的要求。

多工况组织同时服务于验收测试和工程使用：同一模型可以配置不同输入功率谱、不同调制函数、不同反应谱曲线、不同支座分组和不同响应提取集合；批量计算过程中保留工况标识、算法参数、频率/时间网格和结果文件索引，保证结果可追溯、可复跑、可比对。

2.2 软件总体架构设计

模块采用自下而上四层架构，各层接口明确、可独立测试：

Layer 0 —— 数据协议与适配层。

（1）定义模型标识、自由度映射、矩阵、模态、随机激励谱、反应谱、工况及结果数据协议，并提供输入完整性、维度一致性、单位和频率网格校验；

（2）通过适配器与采购人现有模型和结果数据格式衔接。投标阶段提供初步数据协议和接口定义；合同实施后结合采购人既有数据结构完成字段映射、格式适配和接口版本固化，避免将 C 模块绑定于单一前后处理格式。

该层重点解决“数据能否被可信读取和解释”的问题。对矩阵数据，检查维度、对称性/稀疏格式、自由度顺序和约束处理状态；对模态数据，检查频率、振型、模态质量、阻尼比和归一化信息是否齐备；对谱数据，检查频率网格、自/互功率谱矩阵维度、Hermitian 性和半正定性；对反应谱，检查谱类型、阻尼比、插值方式和单位。所有检查结果进入算例测试记录，作为可验收材料的一部分。

Layer 1 —— 模型适配与分析数据准备层。 承接杆/梁、二维剪切单元与壳、实体、刚性及物理连接、质量、阻尼、材料和约束等模型信息，建立其与随机振动分析所需矩阵、模态、响应位置及载荷通道之间的映射，并维护节点、单元和响应分量对应的结果恢复关系。基础运动激励通过强制位移/基础运动输入通道传递至随机振动和响应谱分析。

该层不重新实现通用有限元单元库，而是面向随机振动分析准备所需数据：把模型自由度、输入通道、支座分组、响应提取位置和单元结果恢复算子整理为算法层可直接调用的数据对象。对连接、质量、阻尼、材料和约束等模型能力，重点保证其形成的矩阵、模态和结果恢复关系能够完整传递到功率谱、非平稳随机和响应谱分析中。

Layer 2 —— 支撑求解服务接口层。 定义模态数据获取、频率响应批量求解和时域积分调用接口，可接入 A 包、B 包或采购人现有求解器；测试支撑组件按照同一接口提供基准数据和轻量化验证服务，以保证接口可独立测试。

该层是 C 包复用 A/B 包能力的关键。模态数据服务提供频率、振型、模态质量、阻尼和参与系数；频响服务接收频点、虚拟激励和响应请求，返回指定响应量的复频响结果；时域积分服务接收时变虚拟激励、时间步长和输出请求，返回时变响应历程或统计重构所需数据。接口只规定 C 包所需的数据契约，不限制采购人内部采用直接法、模态法、稀疏求解器或其他实现。

Layer 3 —— 随机振动算法与应用接口层。 实现 2.1 节三类算法库，组织分析工况、算法参数和结果提取；对外提供稳定的库调用接口及测试驱动，支持框架集成、独立算例验证和批量回归测试。

该层面向用户分析任务组织计算流程：平稳随机振动按 CQC/SRSS/PEM 计算响应功率谱和 RMS；非平稳随机振动按演变功率谱和时域虚拟激励计算时变 RMS 与概率密度；响应谱分析按单点/多点激励和四种组合规则计算峰值响应。算法层同时生成日志、参数摘要和误差比对信息，便于第三章各 ▲ 条款形成算法说明和算例报告。

2.3 与采购人自研求解器框架的集成方案

为保证“接口清晰、可嵌入自研国产求解器框架”，我方承诺：

（1）纯库交付：源代码 + CMake 构建脚本交付，编译产物为静态/动态库，不捆绑 GUI、不依赖商业组件；第三方依赖仅限可再分发的开源数值库，随源码一并交付并锁定版本；

（2）两类调用方式：数据注入方式——采购人框架直接提供 M/C/K、模态及载荷谱等数据；服务调用方式——C 模块通过标准接口调用采购人或 A/B 模块提供的模态、频响和时域求解服务；

数据注入方式适用于采购人已有矩阵、模态或频响结果的场景，便于快速开展 C 包独立验收、算法比对和科研验证；服务调用方式适用于最终统一求解器集成场景，C 模块仅发起模态、频响或时域积分请求，由采购人框架调度底层求解器完成计算。两种方式共享同一套工况描述和结果格式，保证从独立验收到整体集成的迁移路径平滑。

（3）数据协议文档化：投标阶段提供初步接口规范；交付时形成经联调确认并完成版本固化的正式接口文档和示例代码，覆盖矩阵格式、模型与自由度映射、模态数据结构、求解服务接口、激励谱/反应谱、结果恢复及结果数据结构；

正式接口文档将至少说明：输入对象的字段含义、维度约定、单位约定、坐标与自由度编号规则、谱数据归一化约定、频率/时间网格、错误码和日志输出；示例代码覆盖平稳功率谱、非平稳时变 RMS 和响应谱组合三个典型调用流程。接口版本固化后，后续字段扩展采用兼容方式进行，避免影响已验收算例复跑。

（4）联调支持：交付期内安排专人与采购人研发团队按指定编译环境（含国产软硬件平台）完成构建与联调验证。

联调按“编译通过 → 接口样例通过 → 标准算例通过 → 工程模型试算 → 问题闭环”的顺序推进。每一轮联调保留环境信息、编译日志、输入数据摘要、结果摘要和问题处理记录，确保交付过程可追溯。对国产软硬件平台，重点验证编译链、数值库、文件路径、浮点差异和批量算例运行稳定性。

2.4 质量保证与验证体系

（1）三级算例验证：解析解算例（单自由度系统白噪声响应等有闭式解的问题）→ 标准基准算例 → 工程规模算例（复杂混合网格、多点激励），每个 ▲ 算法条款至少覆盖前两级；

第一级解析解算例用于核对公式、单位、谱归一化、频率积分和响应 RMS；第二级标准基准算例用于核对多自由度模态叠加、输入通道相关性、响应位置恢复和响应谱组合；第三级工程规模算例用于核对混合网格、复杂连接、多支座激励、大规模频率网格和结果导出的工程可用性。每类算例均记录输入数据、算法参数、结果曲线、误差指标和结论。

（2）交叉校核：CQC 与 PEM 在同一算例上互校，频域平稳极限与时域非平稳长时解互校，蒙特卡洛抽样作为随机响应统计量的参考解；响应谱组合（SRSS/NRL/GRP/CQC）因给出峰值估计而非完整时程，在典型工况中与线性时程峰值包络或规范基准结果进行对照核验；

（3）自动回归：全部算例纳入自动化回归测试集，每次代码变更后全量运行；

自动回归测试覆盖接口读取、数据校验、功率谱算法、非平稳算法、响应谱组合、结果导出和报告生成。对随机样本统计类校核，固定随机种子、样本规模和误差统计方式；对跨平台浮点差异，采用相对误差、归一化均方误差等数值容差判定，而不要求逐位二进制一致。回归结果形成日志和汇总表，可在采购人环境下复跑。

（4）文档交付：算法原理手册、用户手册（中文）、接口文档、算例报告随软件一并交付。

文档体系与代码和算例同步组织。算法原理手册说明公式、适用假设、输入输出和数值流程；用户手册说明工况配置、运行步骤和结果解释；接口文档说明数据协议和调用方式；算例报告说明模型、参数、计算过程、结果曲线和误差结论。上述文档共同支撑采购人后续维护、二次开发和验收复查。

为使验收具有可操作性，本方案在算例报告中设置量化比对指标：功率谱峰值频率和峰值幅值、RMS 相对误差、PEM 与 CQC 关键响应量差异、非平稳时变标准差曲线误差、概率密度与样本统计结果差异、响应谱组合峰值差异等。具体阈值在合同实施和验收方案确认阶段与采购人共同固化；投标阶段原则上采用“解析解或基准解可解释、算法间交叉校核一致、工程算例趋势合理、回归测试可复现”的判定口径。

2.5 小结

总体方案以“标准支撑接口 + 三类算法库 + 测试支撑组件”为主线组织 C 包实施：标准支撑接口保证 C 模块既能独立验收又能嵌入采购人统一求解器；三类算法库覆盖平稳随机振动、非平稳随机振动和响应谱分析全部核心功能；测试支撑组件、三级算例、交叉校核和自动回归共同保证算法结果可解释、可复跑、可验收。

通过上述方案，C 包在工程边界上不重复建设完整有限元前处理、模态求解和确定性动力响应求解能力，而是通过数据协议和服务接口充分复用采购人现有能力或 A/B 包成果；在软件形态上以纯算法库、接口文档、示例代码和算例报告交付；在质量控制上以可量化的基准比对和回归测试支撑第三章全部 ★/▲ 条款的逐条响应。

三、功能要求响应与实现方案

本章严格对应招标文件第三章 C 包“结构随机振动分析模块”技术参数，对 3 个 ★ 功能逐条响应、对 20 个 ▲ 性能指标逐条“完全响应”。全部 ★/▲ 项承诺无负偏离；招标文件明确要求证明材料的条款，按要求提供算法原理描述与算例测试报告。

本章数学表述统一采用线性结构动力学假设：结构在小振动、线弹性、参数不随时间变化条件下满足 Mu+Cu+Ku=F(t)；平稳随机分析采用双边角频率功率谱约定，响应方差由 −∞+∞Suu(ω) dω 得到；若项目实施中采用单边谱或其他傅里叶归一化，接口文档和算例报告将同步记录换算关系。合法的功率谱矩阵在每个频点应满足 Hermitian 半正定，即 SFF(ω)=(SFF(ω))H 且 xHSFF(ω)x≥0，这是 CQC、SRSS 和 PEM 三类算法共同的输入一致性基础。

3.1 ★ 核心功能逐条响应（3 项，全部完全满足）

★1 具备结构平稳随机振动分析功能。 响应：完全满足，无偏离。面向线性结构的平稳随机振动分析，以输入激励功率谱矩阵

SFF(ω)=SFaFb(ω)

描述已映射至结构物理自由度空间的各输入载荷分量的谱强度及相关关系。其中，SFaFb(ω) 表示结构物理自由度上的输入载荷分量 a 与 b 在频率 ω 处的互功率谱，用于描述两载荷分量的频域相关强度和相位关系；当 a=b 时为自功率谱。通过频响函数

H(ω)=K−ω2M+iωC−1

建立输入与输出的频域关系 u(ω)=H(ω)F(ω)。平稳随机过程的二阶统计量由相关函数和功率谱构成一对傅里叶变换；在本方案采用的谱归一化下，输入谱矩阵、频响函数和输出谱矩阵满足

Suu(ω)=H(ω)SFF(ω)HH(ω)

该式中的 H 表示共轭转置，不可写成普通转置，因为频响函数和互功率谱一般为复数；该关系也要求系统线性，若存在接触、屈服、大变形等非线性效应，则不能直接使用本章算法。提供 CQC（完全二次组合，Complete Quadratic Combination）、SRSS（平方和开方，Square Root of the Sum of Squares）、PEM（虚拟激励法，Pseudo Excitation Method）三种响应功率谱求解算法，输出响应功率谱和响应标准差；对于零均值随机响应，标准差等于均方根。相关随机振动理论、随机数据处理和模态组合方法可参考文献 [4–9,15,16]。

实现流程上，模块首先读取并校验输入谱矩阵、频率网格、响应提取位置和模态/矩阵数据，检查谱矩阵维度、Hermitian 性、半正定性和单位约定；随后按用户选择的 CQC、SRSS 或 PEM 路线计算响应功率谱；最后沿频率积分得到方差、标准差和 RMS，并按节点、单元或指定响应分量输出结果。验收材料包括功率谱曲线、RMS 结果表、关键节点/单元结果截图、谱矩阵检查记录和与解析解或基准算例的误差对比。

★2 具备结构非平稳随机振动分析功能。 响应：完全满足，无偏离。面向线性结构，支持均匀调制及采用演变功率谱描述的非平稳随机激励。总体计算关系为

GFF(ω,t)→时域虚拟激励与逐步积分Guu(ω,t)→统计后处理σu(t), urms(t), pu(x,t)

其中，GFF(ω,t) 和 Guu(ω,t) 分别为输入与响应演变功率谱矩阵，σu(t) 为时变响应标准差；零均值条件下等于时变均方根。在线性高斯激励条件下，根据响应均值和方差计算固定时刻的边缘概率密度；对于线性系统下的非高斯激励，在已给定输入概率模型、样本数据或样本生成规则的条件下，采用样本统计方法估计概率密度。

实现流程上，模块以时变调制函数、演变功率谱、时间步长、频率离散和响应提取位置为输入，将基准谱分解为虚拟激励分量，通过时域积分服务计算各分量的确定性响应历程，再重构响应演变谱和时变方差。与平稳随机振动不同，非平稳问题中结构存在记忆效应，不能简单地把平稳频域公式逐时刻套用；因此本模块采用时域虚拟激励和逐步积分路线，并通过平稳极限、解析/半解析算例和蒙特卡洛样本统计进行验证。输出包括时变 RMS 曲线、指定时刻概率密度曲线、关键时刻结果表和算例误差报告。

★3 具备结构响应谱分析功能。 响应：完全满足，无偏离。以设计反应谱、结构固有频率、振型、模态阻尼比、输入方向及模态参与系数为输入，计算各阶模态对指定响应量的峰值贡献，并进行模态组合：

S(ωi,ξi), ϕi, Γi→ri→SRSS/NRL/GRP/CQCR

其中，S(ωi,ξi) 表示在第 i 阶固有频率和阻尼比处取得的设计反应谱值，ri 为该阶模态对指定响应量的峰值贡献，R 为组合后的总峰值估计。支持单点及多点激励，提供 SRSS、NRL、GRP、CQC 四种模态组合方法。

实现流程上，模块先对反应谱曲线、阻尼比、输入方向和支座分组进行校验，再计算模态参与系数和各阶峰值贡献，最后按选定组合方法得到总峰值响应。对位移、速度、加速度、内力和应力等不同响应量，模块通过相应反应谱量或结果恢复算子进行计算，不混用位移峰值公式。验收材料包括反应谱插值记录、模态参与系数表、各阶峰值贡献表、组合结果表，以及 SRSS/NRL/GRP/CQC 四种方法的算例测试报告。

3.2 ▲ 性能指标逐条响应（20 项，全部完全响应）

（一）平稳随机振动建模支撑能力（▲1–▲9，完全响应）

下列 9 项由模型适配与分析数据准备层统一承接，全部完全响应。本模块不重复建设通用有限元前处理和基础求解功能，但确保相应单元、连接、质量、阻尼、材料和约束模型形成的矩阵、模态、自由度映射、载荷通道、响应位置及结果恢复数据能够完整进入平稳随机振动分析流程，并可按节点、单元及指定响应分量输出位移、速度、加速度、内力或应力等响应的功率谱和均方根结果。证明材料采用对应模型的随机振动算例、接口数据检查记录、节点/单元结果及截图。

| 序号 | ▲ 指标（平稳随机振动分析支持…） | 响应 | 实现要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 一维杆单元、梁单元 | 完全响应 | 接收杆/梁模型形成的矩阵、模态、自由度映射、载荷通道和结果恢复数据，支持节点响应及单元轴力、弯矩、应力等指定响应量的随机振动分析 |
| ▲2 | 二维剪切单元、三节点壳单元、四节点壳单元 | 完全响应 | 接收二维剪切单元及壳模型分析数据，保持节点、自由度、材料坐标系、载荷通道及膜力、弯矩、应力等响应分量的映射 |
| ▲3 | 三维四面体、六面体、三棱柱等实体单元 | 完全响应 | 接收实体模型形成的矩阵、模态和结果恢复数据，支持节点响应及实体单元应力等指定响应量的提取 |
| ▲4 | 刚性连接、刚性多点约束（RBAR、RBE2 或等效） | 完全响应 | 承接施加刚性连接和多点约束后的矩阵、模态及自由度映射 |
| ▲5 | 焊接连接、紧固件连接（CWELD、CFAST 或等效） | 完全响应 | 承接焊接及紧固件连接形成的矩阵贡献、自由度关系和连接位置结果映射 |
| ▲6 | 集中质量与协调质量单元（CMASS1、CONM1、CONM2 或等效） | 完全响应 | 支持 CMASS1 标量集中质量、CONM1 一般集中质量矩阵，以及 CONM2 集中质量、偏心和转动惯量信息；对按一致（协调）质量列式形成的质量矩阵，按上游单元装配结果整体承接，并统一维护其质量矩阵及自由度映射 |
| ▲7 | 粘性阻尼、模态阻尼、瑞利阻尼单元（CVISC、CDAMP1/2/3 或等效） | 完全响应 | 支持粘性阻尼单元形成的阻尼矩阵、各阶模态阻尼比，以及瑞利阻尼系数或相应阻尼矩阵输入 |
| ▲8 | 各向同性、各向异性、正交各向异性复合材料（MAT1、MAT2、MAT8 或等效） | 完全响应 | 承接 MAT1、MAT2、MAT8 或等效材料模型形成的刚度、质量、模态及结果恢复数据，并保持材料坐标系和响应分量映射 |
| ▲9 | 单点约束、强制位移、多点约束（SPC、SPCD、MPC 或等效） | 完全响应 | 支持 SPC、SPCD、MPC 处理后的自由度映射，并通过 SPCD 或等效通道接收基础运动的位移、速度、加速度或相应谱输入 |

说明：模型适配时按连接和约束的力学机理区分数据处理——RBAR/RBE2 或等效连接按运动学刚性约束处理，CWELD/CFAST 或等效连接按具有物理特性的连接件处理；SPC 用于单点约束，SPCD 用于非零强制位移或基础运动输入，MPC 用于多个自由度之间的线性耦合关系。

上述 ▲1–▲9 的共同实现原则是“模型能力由上游有限元底座形成，随机振动能力由 C 模块承接”。C 模块不重新定义杆、梁、壳、实体、材料或连接单元的刚度和质量公式，而是检查并使用其形成的矩阵、模态、自由度映射、载荷通道和结果恢复算子。对于单元响应，模块保存节点自由度到单元内力、应力或连接力的恢复关系，使响应功率谱和 RMS 不仅能输出到节点位移/速度/加速度，也能输出到梁端力、壳单元膜力/弯矩、实体应力和连接件响应等工程关注量。证明材料按“模型输入检查记录 + 随机振动结果 + 节点/单元输出截图”组织，确保每类模型不是停留在名称支持，而是能够进入完整随机振动分析流程。

（二）响应功率谱算法（▲10–▲13，完全响应）

▲10 支持 CQC 算法求解响应功率谱。 完全响应。在线性、经典阻尼、实模态及平稳随机激励条件下，采用模态叠加计算响应功率谱，并保留截断模态集合内的全部模态自谱项和交叉谱项。本节中的 SFF(ω) 均指已映射至结构物理自由度空间的输入激励功率谱矩阵。设第 i 阶模态频响 Hi(ω)=(ωi2−ω2+2iξiωiω)−1（单位模态质量归一化），则模态（广义）力互谱为

Sfifj(ω)=ϕiTSFF(ω)ϕj

若振型未按单位模态质量归一化，则令 mi=ϕiTMϕi、ki=ϕiTKϕi、ci=2ξiωimi，模态频响应写为 Hi(ω)=(ki−ω2mi+iωci)−1。本方案在接口层记录模态归一化方式，并在算法层统一转换，避免把单位模态质量公式误用于一般归一化振型。

指定自由度处的响应自功率谱为

Supup(ω)=i​j​ϕpiϕpjHi(ω)Hj∗(ω)Sfifj(ω)

其中，ϕi 为第 i 阶振型向量，ϕpi 为其在指定响应自由度 p 处的分量。该方法考虑模态间交叉相关影响，适用于密集模态结构；计算精度同时取决于模态截断范围、阻尼模型、频率离散及输入谱数据。此处 CQC 指功率谱分析中的完全二次模态谱组合，不同于 ▲20 响应谱分析中采用相关系数 ρij 组合各阶峰值响应的 CQC 方法。

工程实现中，CQC 算法按频点循环组装模态广义力谱矩阵，保留模态间互谱项，随后通过结果恢复矩阵得到指定节点或单元响应的自谱和互谱。为避免密集模态结构中交叉项遗漏，模块记录参与组合的模态阶次、截断频率、阻尼比和输入谱通道；在算例报告中给出 CQC 与 PEM 或直接频响谱关系的结果对比，验证模态交叉项处理的正确性。

▲11 支持 SRSS 算法求解响应功率谱。 完全响应。在 ▲10 模态叠加基础上忽略模态交叉项（仅保留 i=j 项）：

Supup(ω)=i​ϕpi2Hi(ω)2Sfifi(ω)

适用于固有频率分离较好、模态响应相关性较弱的结构，计算高效；在上述条件下，其结果与 CQC 结果趋于一致。

工程实现中，SRSS 作为快速模态谱叠加方法，与 CQC 共享模态数据、广义力谱和结果恢复接口，仅在组合阶段忽略模态交叉项。模块在输出中保留各阶模态贡献，便于识别主导模态并与 CQC 结果比较；当模态频率接近、阻尼较大或输入通道高度相关时，报告中将提示 SRSS 的适用性弱于 CQC/PEM，避免将快速算法误用于密集模态强相关场景。

▲12 支持 PEM 法求解响应功率谱算法。（提供算法原理描述与算例测试报告）完全响应。虚拟激励法（Pseudo Excitation Method） 由林家浩等提出并系统发展，是随机振动分析中的重要高效算法 [1–3]。该方法将 Hermitian 半正定的激励功率谱矩阵逐频点采用特征值分解或带主元 Cholesky 等稳健方法分解为 SFF(ω)=k​sk(ω) skH(ω)。对每个已定义在结构物理自由度空间的谱分量构造确定性虚拟简谐激励 Fk(ω,t)=sk(ω) eiωt，求其确定性简谐响应 uk(ω)=H(ω) sk(ω)，则响应功率谱

Suu(ω)=k​uk(ω) ukH(ω)

其严格等价性来自线性映射对谱矩阵外积分解的保持：

k​HskHskH=Hk​skskHHH=HSFFHH

因此，PEM 不是近似抽样方法，而是在谱分解、频响求解和数值离散误差可控时与频域谱关系一致的确定性算法；其误差主要来自谱矩阵数值分解、有效秩截断、频率网格离散和底层频响求解误差。

在所采用频响模型、谱分解精度和模态截断范围内，PEM 保留输入通道相关性及相应的模态交叉贡献，将随机响应谱计算转化为一组确定性频响计算。所需确定性频响计算次数等于保留的有效谱分量数；当输入谱矩阵低秩或有效激励通道数明显少于保留模态数时，可较完整模态交叉项展开显著降低计算量。提供算法原理描述与算例测试报告，并与 CQC 或解析解进行交叉校核。

实现中每个频点先对 SFF(ω) 进行 Hermitian 性和半正定性检查；对数值舍入导致的微小负特征值按容差截断，对显著负特征值则报错并提示输入交叉谱不自洽。谱分解可采用特征值分解或带主元 Cholesky 分解，保留有效谱分量并记录截断能量比例。随后通过频响服务批量求解 H(ω)sk(ω)，按外积叠加恢复响应谱矩阵。算例报告包含谱分解误差、有效秩、频响调用次数、关键响应功率谱曲线、RMS 误差和与 CQC/解析解的对比。

▲13 支持响应均方根计算。（提供算例测试报告）完全响应。采用“响应功率谱沿双边角频率积分直接得到方差”的谱归一化约定，指定响应分量的方差为

σu2=−∞+∞Suu(ω) dω

响应均方根为 urms=μu2+σu2；对于通常采用的零均值随机响应，urms=σu。若采用其他傅里叶变换或单边谱约定，则同步调整积分区间和归一化系数。输出节点/单元指定响应量的均方根云图数据；在共振峰附近进行自适应频率网格加密以提高积分分辨率，并依据积分收敛准则控制数值误差。提供算例测试报告（采用具有物理质量 m、固有频率 ωn、阻尼比 ξ 的单自由度系统作为闭式校核基准，与 ▲10–▲12 模态叠加所采用的单位模态质量归一化频响相互独立；在力功率谱 S0（双边白噪声）激励下，其位移方差解析解为 σu2=πS02ξωn3m2）。

数值实现中，模块支持等间距频率积分、分段积分和共振峰局部加密，并输出积分收敛记录。对于宽频随机激励，报告中给出频率上限、频率步长、谱尾截断、积分方法和关键响应 RMS 的收敛性说明。对于节点和单元结果，先计算相应响应量的功率谱，再积分得到 RMS，避免用位移 RMS 直接替代内力或应力 RMS。

（三）非平稳随机振动算法（▲14–▲15，完全响应）

▲14 非平稳随机振动分析支持时变响应均方根计算。（提供算例测试报告）完全响应。非平稳激励用演变功率谱 GFF(ω,t) 描述 [10]（区别于平稳谱 SFF(ω)）。一种常用的标量调制模型为 GFF(ω,t)=|A(ω,t)|2 SFF0(ω)，其中 SFF0 为基准平稳谱、A(ω,t) 为时变调制（包络）函数；该模型用于描述调制型非平稳过程，不代表所有一般非平稳过程。采用时域虚拟激励法 [3]：将基准谱逐频点分解为 SFF0(ω)=ksk(ω) skH(ω)，构造时变虚拟激励 Fk(ω,t)=A(ω,t) sk(ω) eiωt，通过标准时域求解服务接口逐步求解 uk(ω,t)（因结构存在记忆效应，不能将平稳公式逐时刻照搬），重构输出演变功率谱 Guu(ω,t)=kukukH。

非平稳随机振动的核心差别在于统计量依赖绝对时间 t，而非只依赖时差 τ。因此，GFF(ω,t) 表示时频能量随时间演化的描述，不能与平稳谱 SFF(ω) 混写；同样，响应演变谱 Guu(ω,t) 的计算不能简单写成某一时刻的 H(ω)GFF(ω,t)HH(ω)，因为线性系统的瞬态响应包含此前激励历史。时域虚拟激励法正是通过逐步积分保留这种历史效应。

采用“演变功率谱沿双边角频率积分直接得到时变方差”的谱归一化约定，则

σu2(t)&=−∞+∞Guu(ω,t) dω,σu(t)&=σu2(t),urms(t)&=μu2(t)+σu2(t).

零均值时有 urms(t)=σu(t)。若采用单边谱或其他傅里叶变换约定，则同步调整积分区间和归一化系数。提供算例测试报告，测试中采用平稳极限解和蒙特卡洛参考结果进行交叉校核。

实现流程包括：输入演变谱或基准谱与调制函数；检查时间步长、频率步长和调制函数连续性；对基准谱进行逐频点谱分解；构造时变虚拟激励并调用时域积分服务；对每个时间点重构响应演变谱并积分得到 σu(t)。算例报告给出调制函数、时变 RMS 曲线、峰值时刻、平稳长时极限对比和蒙特卡洛样本统计误差。对于多输入非平稳激励，模块保留输入通道间相关性；对于仅给出标量包络的均匀调制模型，明确其适用范围，不将其扩展为所有非平稳随机过程的通用表达。

▲15 非平稳随机振动分析支持响应概率密度函数的计算。（提供算例测试报告）完全响应。对于高斯激励且初始条件为确定性或高斯的线性系统，响应在每个固定时刻仍为高斯分布，其边缘概率密度由 μu(t)、σu(t) 直接派生（零均值时 μu=0）：

pu(x,t)=12π σu(t)exp​−(x−μu(t))22σu2(t)

此为高斯闭式后处理，无需另解动力学方程。对于线性系统下的非高斯激励，在已给定输入概率模型、样本数据或样本生成规则的条件下，可通过激励样本系综生成、批量线性时域求解和核密度估计计算 pu(x,t)；仅有功率谱不足以唯一确定非高斯过程的概率分布。需注意：固定时刻的边缘密度不等于整个时段最大值的分布，峰值/越界概率另需极值理论。提供算例测试报告。

输出形式上，模块支持指定节点、单元或响应分量在若干关键时刻的概率密度曲线，也支持输出固定响应阈值下的单时刻概率值。高斯闭式路径以 μu(t) 和 σu(t) 为输入，重点验证概率密度归一性、均值和方差回代一致性；样本统计路径则记录样本数、核函数、带宽、随机种子和收敛性。算例报告中明确区分边缘概率密度、峰值分布和越界概率，避免把固定时刻 PDF 误写为全过程最大响应概率。

（四）响应谱分析算法（▲16–▲20，完全响应）

先由模态 (ωi,ϕi)、阻尼比 ξi、质量阵 M 与地震输入方向向量 r 计算模态参与系数

Γi=ϕiTMrϕiTMϕi

此为通用归一化下的表达式；若振型按单位模态质量归一化，则分母 ϕiTMϕi=1，退化为 Γi=ϕiTMr，与 ▲10 频响所采用的归一化约定一致。

这里的 r 表示单点一致基础激励方向向量；对于多点或多支座激励，需要按支座自由度和方向分别建立输入影响向量或拟静力影响矩阵，不能把多点输入简单合并为一个 r。模态参与系数的物理意义是输入方向对第 i 阶模态的激发强度，后续反应谱取值和峰值组合均以此为基础。

以位移反应谱为例，第 i 阶模态对指定自由度 p 的位移峰值贡献为

rpi(u)=Γi ϕpi Sd(ωi,ξi)

其中，Sd(ωi,ξi) 为位移反应谱在第 i 阶固有频率和阻尼比处的纵坐标，ϕpi 为第 i 阶振型在自由度 p 处的分量。目标为加速度、内力或应力时，采用相应反应谱量并通过对应结果恢复算子计算，不能直接套用位移峰值公式。对同一指定响应量，将各阶峰值贡献简记为 ri，再按以下方法组合得到总峰值估计 R。由于各阶峰值通常不在同一时刻发生，组合结果一般不保留正负号和峰值发生时刻。

响应谱分析的输入数据包括反应谱曲线、阻尼比或阻尼修正规则、输入方向、支座分组、模态数据、响应恢复算子和组合方法参数。实现中对反应谱进行插值取值，对每阶模态计算峰值贡献并保留模态贡献表，再按所选组合方法形成总峰值。算例报告输出反应谱曲线、模态参与系数、各阶贡献、组合结果和方法适用性说明。

▲16 响应谱分析支持单点、多点激励施加。 完全响应。支持单一支座统一激励，以及多支座分组、各支座反应谱和输入方向的定义。多点或多支座输入涉及不同支座运动的空间相关性及支座贡献组合，具体规则依据选定规范配置，不直接套用单点、单方向激励的模态参与系数公式。

单点激励按统一输入方向向量 r 计算模态参与系数；多点激励按支座集合、方向和反应谱工况分别组织输入，并保留支座自由度、方向、相干假设和组合规则。对需要考虑拟静力分量的多支座输入，接口预留相应影响矩阵或等效结果恢复入口，实施时按采购人选定规范和数据条件配置。证明材料包括单点和多点激励算例、支座分组输入表、模态参与系数表和组合结果。

▲17 支持 SRSS 叠加法。（提供算法原理描述与算例测试报告）完全响应。对于同一指定响应量，令 ri 为第 i 阶模态的峰值贡献，则组合后的总峰值估计为 R=iri2。该方法适用于固有频率分离较好、各阶峰值响应相关性较弱的情形；相关模态组合理论可参考文献 [4–6]。

实现中，SRSS 对各阶峰值贡献取平方和开方，输出总峰值及各阶贡献占比。算例报告重点说明模态频率分离情况、主导模态和 SRSS 与 CQC 在频率分离良好算例中的一致性；对于密集模态算例，报告中给出 SRSS 与 CQC 差异，作为方法适用性的说明。

▲18 支持 NRL 叠加法。（提供算法原理描述与算例测试报告）完全响应。NRL（美国海军研究实验室法，Naval Research Laboratory）作为响应谱峰值组合中的工程实用方法，通常取绝对值最大的模态贡献与其余模态的 SRSS 结果相加，具体采用的工程口径按项目选定规范或基准资料固化 [11]。令 k=argmaxi|ri|，则

RNRL=|rk|+i≠kri2

该方法属于工程中使用的保守组合方法。

实现中，NRL 首先识别绝对值最大的主导模态贡献，再将其与其余模态的 SRSS 组合相加。该方法在冲击和抗震工程中常用于提供偏保守估计，算例报告中给出主导模态编号、主导模态贡献、其余模态组合值和最终 NRL 结果，并与 SRSS/CQC 结果并列比较。

▲19 支持 GRP 叠加法。（提供算法原理描述与算例测试报告）完全响应。GRP（分组法，Grouping Method）将频率相近的模态按选定规范或频率间隔阈值进行分组 [6]，组内采用模态贡献绝对值相加，组间采用 SRSS 组合，以考虑密集模态影响；工程实现中明确并记录所采用的分组准则和阈值。

实现中，GRP 根据频率间隔、周期比或规范指定阈值形成模态组，组内按绝对值相加得到组贡献，组间再进行平方和开方。输出结果包括模态分组表、组内贡献、组间组合结果和阈值设置。算例报告重点覆盖密集模态结构，说明 GRP 相比 SRSS 的保守性和相比 CQC 的工程简化特征。

▲20 支持 CQC 叠加法。（提供算法原理描述与算例测试报告）完全响应。基于模态相关系数 ρij 的完全二次组合 [4,5] R=ijρijrirj。在线性结构、经典阻尼及白噪声输入假设下，令频率比 βij=ωj/ωi，一种常见的相关系数形式为：

ρij=8ξiξj (ξi+βijξj) βij3/2(1−βij2)2+4ξiξjβij(1+βij2)+4(ξi2+ξj2)βij2

该方法用于考虑密集模态之间的相关性。工程实现中明确所采用的规范版本、频率比定义、阻尼模型和适用假设；采用其他规范或输入假设时，按相应规定选取相关系数。

从数学性质看，响应谱 CQC 要求 ρii=1，并要求相关系数组合在工程可接受范围内保持非负峰值估计；当 ωi 与 ωj 相距较远时，ρij 趋近于 0，公式退化到 SRSS 的思想；当两阶频率接近且阻尼不小，交叉项不可忽略。由于响应谱法组合的是各阶峰值而非同时刻响应，R 是峰值包络估计，不是可回代到某一时刻的带符号位移、内力或应力。

实现中，CQC 先计算并检查相关系数矩阵 ρ 的对称性和对角项，随后完成完全二次组合。算例报告给出频率比、阻尼比、相关系数矩阵关键元素和组合结果；对于频率分离良好的算例，验证 CQC 结果向 SRSS 结果趋近；对于密集模态算例，展示相关项对组合峰值的影响。需特别说明，本条 CQC 是响应谱峰值组合方法，与 ▲10 中功率谱分析的 CQC 模态谱组合含义不同。

3.3 其他要求响应

（1）供货期：合同签订后 2 个月内交付（★，无偏离）；

（2）质保期：验收合格之日起 1 年（★，无偏离），质保期内免费维保；

（3）售后响应：7×24 小时应急响应，紧急故障半小时内联系、4 小时内技术工程师响应、8 小时内初步方案、24 小时内解决，重大问题 48 小时内解决；

（4）培训：验收合格后 7 个工作日内开展不少于 3 日培训，覆盖使用操作、技术原理与数据分析，提供全套培训资料（详见培训方案）；

（5）知识产权：交付软件模块及可编译全部源代码，自交付起知识产权归采购人，无保留条款（★，无偏离）。

上述其他要求与技术交付同步纳入项目管理。供货期内以接口确认、算法实现、算例报告和集成联调作为里程碑；质保期内对编译、接口、算例复跑、结果解释和缺陷修复提供支持；培训内容除软件操作外，重点覆盖功率谱、非平稳随机振动、响应谱组合、输入数据准备、结果判读和算例复现方法，确保采购人能够接收源代码后独立维护和二次开发。

四、方案适用性说明

4.1 对采购人研发场景的适用性

C 包采购的是嵌入国产自研求解器的随机振动算法库，而非端到端商业软件。我方方案在三个层面精确匹配：

（1）形态适配：以随机振动算法库为核心交付物，通过标准支撑接口接收采购人已有的矩阵、模态及求解服务；测试支撑组件可用于脱离 A、B 模块开展独立算例验证；

（2）代码适配：全部源代码以工程化标准交付（统一规范、完整注释、CMake 构建、自动化测试），保证采购人接手后可独立编译、修改、扩展，与“知识产权完整移交”的采购本质一致；

（3）生态适配：模型和结果格式采用适配器机制衔接采购人现有前后处理工具链，避免将随机振动算法绑定于单一文件格式，降低对现有建模和数据处理流程的影响。

从采购人研发场景看，本项目既要服务求解器软件研制，又要支撑高校科研、工程验证和后续教学示范。算法库形态能够直接嵌入采购人的求解器内核，不要求用户改变既有建模流程；源代码和接口文档完整移交后，采购人可以在本项目基础上继续开发新的谱型、结果后处理或平台适配能力；测试支撑组件则保证在整体求解器尚未全部打通时，C 包仍有独立演示、调试和验收路径。该适用性比单纯提供可执行程序更符合“国产自研求解器研发”的项目目标。

同时，C 包覆盖的随机振动场景具有明确工程指向：设备随机振动鉴定、车辆或装备路面谱响应、航空航天宽频随机载荷、地震响应谱分析等均以谱输入和统计输出为核心。采购人若已有确定性动力响应能力，本方案可以在其上自然叠加统计分析层；采购人若处于分模块研发阶段，本方案也可通过标准算例和模拟求解服务先行验证随机振动算法，避免被整体系统集成进度锁死。

4.2 与三模块体系的协同适用性

采购人 A、B、C 三包的最终目标是一套协同工作的统一国产求解器（三包共享有限元底座、模态与求解数据层层衔接，详见 1.3）。本 C 包方案在“体系适配”维度具备如下适用性：

（1）接口前向兼容：C 模块的模态数据结构、频域/时域求解调用接口按 A、B 包的自然边界定义，并通过版本化接口协议和适配器降低后续模块接入的改造工作量；

（2）集成风险可控：C 模块配套标准算例、基准数据和测试支撑组件，核心算法可在 A、B 模块尚未接入时独立验证；整体集成时再切换至正式求解服务，降低跨包进度和接口变化带来的风险；

（3）演进路径平滑：分层架构使测试支撑组件、A/B 包模块和采购人自研实现遵循同一服务接口，上层随机振动算法无需因底层求解服务替换而整体重构。

这种协同适用性体现在数据链条的连续性上：A 包输出固有频率、振型、模态质量和阻尼等数据，C 包可直接用于 CQC/SRSS 功率谱计算和响应谱组合；B 包输出频率响应或提供时域积分服务，C 包可直接用于 PEM 和非平稳随机振动计算。C 包不抢占 A/B 包职责，而是把 A/B 包结果转化为随机响应统计量和工程峰值指标，使三包形成“有限元模型—模态—确定性响应—随机响应”的递进关系。

在项目实施层面，C 包接口按“正式服务”和“测试服务”双路径设计：正式服务面向采购人统一求解器，测试服务面向独立算例和阶段验收。这样既能适应三包同步推进，也能适应 A、B 包接口晚于 C 包算法成熟的情况。接口固化后，即使底层求解器从测试支撑组件切换为采购人正式实现，上层工况、算法参数、结果后处理和算例报告生成流程仍可保持稳定。

4.3 工程模型适用性

（1）混合网格：模型适配接口覆盖 ▲1–▲9 所列 1D/2D/3D 单元、连接、质量、阻尼、材料和约束类型，保持模型数据到矩阵、模态、响应位置、载荷通道及结果恢复数据的映射关系，支持按节点、单元和指定响应分量提取随机振动分析结果；

（2）大规模问题：接口支持稀疏矩阵、批量频点、谱矩阵分解及频响/时域服务复用，结合 PEM 减少显式处理大量模态交叉项的开销，支撑工程规模模型的随机振动分析；

（3）复杂激励：支持单点/多点激励、多支座反应谱及经 SPCD 或等效通道输入的基础运动随机激励；PEM 通过输入谱矩阵分解保留多点激励的相关信息；

（4）平稳与非平稳分析贯通：在相应适用假设下，以一套模块实现频域平稳分析（功率谱/RMS）和时域非平稳分析（时变 RMS/概率密度），覆盖招标文件要求的两类随机振动分析功能。

工程模型适用性的关键不在于 C 包重新定义所有单元，而在于其能够继承上游有限元模型形成的矩阵、模态、约束和结果恢复关系。对于杆梁结构，随机振动结果可恢复为轴力、剪力、弯矩或应力 RMS；对于壳和实体结构，可输出节点响应以及单元应力、等效应力等统计量；对于连接件、集中质量和阻尼单元，可保留其对动力特性的影响，并在需要时输出连接响应或局部响应指标。

对于工程规模模型，本方案采用“按需响应集合 + 分块频率/时间计算 + 稀疏数据接口”的组织方式，避免强制形成全自由度全频率结果矩阵。用户可指定关键节点、关键单元、连接部位、支座或传感器位置作为输出集合，模块只对这些响应量进行功率谱、RMS、时变统计量或响应谱峰值恢复。该方式适合大型结构的工程验收和设计迭代，也有利于算例报告聚焦关键指标。

对于复杂激励，本方案既支持载荷功率谱，也支持基础运动或多支座输入。平稳随机分析中，输入谱矩阵可以描述多输入通道之间的相关性；非平稳随机分析中，调制函数和演变谱可描述强度随时间变化的载荷；响应谱分析中，单点与多点激励可以按支座分组和方向组织。上述能力覆盖随机振动鉴定、地震响应谱分析和具有多个激励位置的装备结构分析等典型场景。

4.4 平台与环境适用性

（1）标准 C/C++ 实现，不依赖特定指令集与商业运行时，支持 Linux/Windows 及国产软硬件平台（国产 CPU + 国产操作系统）编译运行，满足“非进口产品”与自主可控要求；

（2）采用 CMake 构建系统，并通过持续集成和目标平台编译测试验证交叉编译与平台移植路径；

（3）Python 绑定便于采购人科研人员快速验证算法与二次开发，匹配高校“研发 + 教学 + 工程服务”的多重场景。

平台适用性服务于“源代码可接管”的交付要求。核心算法以标准 C/C++ 组织，构建系统、依赖版本和编译选项随源码一并交付，便于采购人在不同编译器、操作系统和硬件平台上复现构建过程。对国产软硬件环境，重点验证编译链兼容性、数值库链接、文件路径与编码、浮点结果容差和批量算例运行稳定性，而不是依赖某一特定商业运行时。

Python 绑定定位为算法验证和科研扩展入口，不替代 C/C++ 核心接口。采购人研发人员可利用 Python 快速构造输入谱、绘制功率谱/RMS 曲线、检查概率密度或组织教学算例；工程集成仍以稳定的 C/C++ 库接口为主。这样的双接口形态兼顾求解器内核集成和高校科研验证效率。

在部署形态上，模块可作为静态库或动态库接入采购人框架，也可通过测试驱动程序运行标准算例。交付包中配套构建脚本、示例工程、测试数据和文档，确保采购人在无供应商私有环境的情况下完成编译、运行和二次开发。

4.5 验收与可验证性适用性

招标文件明确要求算例测试报告的 ▲ 条款，其标准算例同时作为验收测试用例；其他算法功能亦纳入内部回归测试集。验收时可在采购人环境下复跑相应算例，通过预先约定的误差指标和通过准则评价结果，使“检验试验根据招标文件项目需求及国家有关标准进行验收”具备可操作依据。

本方案的验收适用性体现在“可复跑、可比对、可追溯”。可复跑是指交付的算例输入、脚本、参数文件和基准结果能够在采购人环境下重新执行；可比对是指每个需要算例测试报告的 ▲ 条款均对应明确的结果量，如功率谱峰值、RMS、时变 RMS、概率密度、响应谱组合峰值等；可追溯是指报告中保留模型版本、频率/时间网格、模态截断、谱归一化、算法参数和误差指标，便于定位差异来源。

验收算例可按三类组织：第一类为解析或半解析算例，用于验证公式和数值积分；第二类为多自由度基准算例，用于验证模态叠加、PEM、非平稳时域虚拟激励和响应谱组合；第三类为工程规模算例，用于验证混合网格、多点激励、结果恢复和批量计算能力。三类算例由浅入深，既能支撑条款验收，也能帮助采购人后续建立回归测试库。

对于涉及标准谱型的场景，模块可对接常见随机振动试验或工程谱输入形式，如宽带随机振动功率谱、调制随机过程、地震反应谱和多支座输入谱。模块提供相应谱型的数据接口、单位说明和结果输出方式，便于采购人开展试验设计、仿真结果比对和工程验收；同时，本模块定位为结构随机振动分析算法库，不逐字实现各试验标准的试验台控制、夹具规范或完整试验流程。

五、技术先进性说明

5.1 算法体系的先进性

（1）虚拟激励法（PEM）—— 随机振动的高效算法。 PEM 通过谱分解将随机响应谱计算转化为确定性简谐计算序列 [1–3]，能够在输入谱分解中保留多点激励的相关信息。本方案以 PEM 作为功率谱分析的重要核心算法，并采用时域虚拟激励与逐步积分相结合的技术路线处理非平稳随机振动问题。相关算法按照“数学模型明确、接口边界清晰、标准算例验证、工程算例复核”的方式实施。

PEM 的先进性不只是“计算快”，更在于其数学变换方式适合工程软件实现：输入功率谱矩阵经 Hermitian 半正定分解后，每个谱分量都可转化为确定性虚拟激励，继而复用已有频率响应求解器。这使 C 包能够把随机振动算法建立在 B 包频响能力之上，既保留多输入相关性，又避免显式展开大量模态交叉项。对于多点相关激励、低秩谱矩阵和大批量频点分析，PEM 尤其有利于降低计算组织复杂度。

（2）功率谱算法体系覆盖不同适用场景。 CQC 用于考虑模态交叉相关影响，SRSS 适用于模态响应相关性较弱的情形，PEM 适用于通过确定性频响计算处理单点或多点相关激励；三种方法可在适用条件重叠的算例中开展交叉校核 [1–5]。

三种功率谱算法构成“快速估计—相关修正—确定性等价”的完整谱系。SRSS 提供频率分离良好场景下的高效模态叠加；CQC 在密集模态或相关性较强时保留交叉项；PEM 则从输入谱矩阵分解出发，直接复用频响求解能力。三者并列实现不仅满足招标条款，也为工程应用提供方法选择和相互校核机制，减少单一算法适用条件不清带来的风险。

（3）响应谱叠加方法类型完整。 SRSS、NRL、GRP、CQC 四种组合方法分别提供忽略模态相关、保守组合、密频分组和相关系数组合等不同处理路径；具体适用范围、分组准则和相关系数按照项目选定规范及分析假设配置 [4–6,11]。

响应谱分析面向工程峰值估计，其先进性体现在方法体系完整和适用条件可配置。SRSS 适合模态频率分离良好的情况，NRL 提供偏保守工程估计，GRP 面向密集模态分组处理，CQC 通过相关系数考虑模态相关性。模块将四种方法统一到同一模态贡献表和结果恢复流程下，使用户能够在同一模型、同一反应谱输入上比较不同组合规则，支撑抗震、抗冲击和设备鉴定等不同工程口径。

（4）非平稳随机振动的工程化技术路线。 采用演变功率谱、时域虚拟激励与逐步积分相结合的方案 [3,10]，面向时变均方根和响应概率密度等招标指标开展实现与算例验证。

非平稳随机振动的难点在于响应统计量随绝对时间变化，不能简单沿用平稳频域公式。本方案采用演变功率谱描述时变频率含量，并通过时域虚拟激励保留结构瞬态记忆效应，能够给出时变 RMS 和固定时刻概率密度等工程上关心的统计量。该路线兼具理论依据和工程可实现性：谱分解仍可复用 PEM 思想，时域响应则通过标准积分服务完成，便于与 B 包能力衔接。

（5）支撑接口具有开放性。 模态、频率响应和时域积分能力均通过标准服务接口调用，可接入采购人现有求解器、A/B 包模块或测试支撑组件，使随机振动算法与具体底层求解实现解耦，便于后续替换、扩展和性能优化。

这种开放性使算法先进性能够真正落到采购人自研框架中。C 包不把 PEM、CQC、响应谱组合等算法绑定到某一种矩阵格式、某一个频响求解器或某一种前后处理文件，而是通过标准数据协议和服务接口接入上游能力。随着采购人 A/B 包成熟或既有求解器升级，C 包算法层可以保持稳定，底层求解服务可逐步替换和优化。

5.2 软件架构的先进性

（1）分层解耦：数据协议、模型适配、求解服务接口和随机振动算法四层边界清晰，算法与底层模型、模态及动力响应求解实现解耦，便于独立替换和升级；

（2）模态数据枢纽：CQC/SRSS/响应谱共享标准化模态数据，可复用 A 包或采购人已有模态结果，减少重复计算并保证不同分析之间的数据一致性；

（3）自动化质量体系：全部算例纳入回归测试、文档与代码同步交付，按可持续维护的工业软件标准建设，与“源代码移交后由采购人长期演进”的项目定位匹配。

在架构先进性上，本方案强调“算法层稳定、支撑层可替换、数据层可追溯”。数据协议层负责统一矩阵、模态、谱输入、反应谱、响应位置和结果格式；模型适配层负责将上游有限元数据转化为随机振动分析可用的自由度映射和结果恢复关系；求解服务接口层屏蔽 A/B 包或采购人现有求解器的具体实现；算法层则专注于功率谱、非平稳随机和响应谱分析。这样的分层方式有利于在采购人后续替换求解器、扩展单元类型或增加后处理指标时保持上层算法稳定。

软件工程化方面，模块以纯库形式交付，采用 CMake 构建、版本化接口、示例工程、自动化测试和中文文档配套。对于高校和科研单位而言，先进性不仅体现在算法公式，也体现在“能否被接手、能否复跑、能否二次开发”。本方案把算例、脚本、日志、误差指标和接口文档纳入同一交付体系，使采购人能够在验收后继续维护和扩展，而不是依赖供应商黑盒支持。

面向大规模工程应用，架构层支持稀疏矩阵、批量频点、按需响应集合、分块结果输出和多工况组织。算法层不强制形成全自由度全频点输出，而是围绕关键节点、关键单元、连接部位和支座响应组织计算，既降低数据规模，也更符合工程报告和验收关注点。

5.3 先进性的可落地性

本方案的可落地性建立在我方既有的有限元方法、数值线性代数、大规模科学计算和工程软件开发基础之上。现有证明材料能够支撑团队在有限元离散、矩阵计算、频域问题求解、软件架构设计、自动化测试及国产平台适配等方面的研发能力。

针对本项目新增的 PEM 功率谱分析、非平稳随机振动及响应谱组合算法，我方将按照“原理设计—接口实现—标准算例—交叉校核—工程验证”的路径完成研发和验证：

（1）依据随机振动理论完成算法公式、适用假设、输入输出和数值流程设计；

（2）通过标准支撑接口复用模态、频率响应和时域积分能力，实现随机振动算法与底层求解器解耦；

（3）采用解析解、标准基准算例和工程模型逐级验证，并通过 CQC、SRSS、PEM、蒙特卡洛参考解等方式开展交叉校核；

（4）将全部算例纳入自动化回归测试，形成可重复执行的验收测试集；

（5）同步交付算法原理、接口说明、算例报告和源代码，保证成果可编译、可验证、可维护。

因此，本方案所述先进性体现为技术路线和工程实施体系的先进性。相关功能是否达到预期，以最终代码、算例测试报告及采购人环境下的验收结果为准。

落地路径上，本方案不把先进性停留在概念层，而是拆解为可执行任务：先固化数学公式、谱归一化、模态归一化和输入输出对象；再实现 CQC/SRSS/PEM、非平稳时域虚拟激励和响应谱组合算法；随后通过解析解、基准模型和工程模型逐级验证；最后形成可在采购人环境复跑的自动化测试集和算例报告。每一步都对应可检查交付物，便于项目进度管理和验收。

风险控制方面，方案将“算法复杂性”和“系统集成复杂性”分开处理。算法侧通过标准算例、解析解、蒙特卡洛参考解、PEM/CQC 互校和响应谱组合对比来控制正确性风险；集成侧通过数据注入和服务调用两种模式、测试支撑组件和接口版本固化来控制跨包接口风险。即使 A/B 包接口尚未完全稳定，C 包核心算法也可先在测试支撑环境下完成验证。

交付形态上，先进性最终落实为可编译源码、可调用库接口、可复跑算例、可追溯误差报告和可维护文档。采购人接收后不仅能够运行首交版本，还能够理解算法假设、修改接口适配、扩展结果输出或替换底层求解服务。这一点与本项目“源代码和知识产权完整移交”的采购本质一致。

5.4 后续扩展接口预留

本方案首交范围以招标文件 3 个 ★ 功能和 20 个 ▲ 指标为边界。分层解耦架构和标准支撑接口为后续能力扩展预留了条件，但本节内容仅用于说明架构可扩展性，不作为首交范围的功能承诺。

后续可扩展方向包括：在已有样本统计和概率密度计算接口基础上扩展非高斯非平稳随机过程建模 [12]；在频繁参数扫描、可靠性分析和敏感性分析等场景中，引入多项式混沌展开、稀疏概率配置等不确定性量化代理模型 [13,14]；在更复杂结构场景中扩展非经典阻尼、复模态随机响应、越界概率和概率风险分析等后处理能力。

上述方向均应通过新增算法模块、扩展数据接口或增加后处理服务的方式逐步纳入，不影响首交版本对招标指标的实现。

具体而言，非高斯扩展可复用 ▲15 已建立的样本统计和概率密度输出通道，在未来增加高阶统计量、样本生成或非高斯过程识别功能；不确定性量化扩展可复用现有工况批量组织和回归测试框架，在参数扫描、可靠性分析和敏感性分析中减少重复求解成本；复模态和非经典阻尼扩展可在模态数据结构和频响服务接口中增加复模态支持，而不改变既有平稳随机、非平稳随机和响应谱首交功能。

后续扩展遵循三个原则：一是接口向后兼容，不破坏已交付算例和用户调用；二是新增能力以独立算法模块或后处理服务形式接入，避免牵动已验收核心算法；三是每项扩展均需配套新增算例、误差判据和文档说明。这样，C 包既能在首交阶段稳妥满足招标指标，也为采购人后续科研和工程应用留下演进空间。

5.5 小结

本方案的先进性体现为：算法上以 PEM 为核心、功率谱/非平稳/响应谱算法谱系完整，能够覆盖多输入相关激励、时变随机过程和工程峰值估计；架构上采用标准支撑接口、模态数据枢纽和分层解耦组织，可复用采购人或 A/B 包的基础能力，并为后续替换求解服务和扩展后处理能力预留空间；工程上通过测试支撑组件、自动回归以及“算法 + 原理文档 + 标准算例”实现可验证交付。

与单纯罗列算法名称相比，本方案更强调“先进性可验收”：每项核心算法均对应数学原理、实现流程、接口边界和算例报告；每项架构设计均服务于源码移交后的可维护和可扩展；每项后续扩展均明确不影响首交范围。三者共同保证 C 包满足招标技术参数，并形成便于集成和持续演进的随机振动算法资产。

六、总结

本说明针对 C 包（结构随机振动分析模块），从项目理解、总体方案、功能要求逐条响应、方案适用性与技术先进性五个方面完整阐述了我方技术响应。我方承诺：3 个 ★ 关键功能全部无偏离满足，20 个 ▲ 重要指标全部“完全响应”，并对招标文件明确要求的条款提供算法原理描述和算例测试报告等证明材料，合同签订后 2 个月内完成交付，源代码与知识产权完整移交，并以 1 年质保与 7×24 响应保障采购人使用。

参考文献

[1] 林家浩, 张亚辉. 随机振动的虚拟激励法[M]. 北京: 科学出版社, 2004.

[2] Lin J H. A fast CQC algorithm of PSD matrices for random seismic responses[J]. Computers & Structures, 1992, 44(3): 683–687.

[3] Lin J H, Zhang W S, Williams F W. Pseudo-excitation algorithm for nonstationary random seismic responses[J]. Engineering Structures, 1994, 16(4): 270–276.

[4] Wilson E L, Der Kiureghian A, Bayo E P. A replacement for the SRSS method in seismic analysis[J]. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 1981, 9(2): 187–192.

[5] Der Kiureghian A. A response spectrum method for random vibration analysis of MDF systems[J]. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 1981, 9(5): 419–435.

[6] Chopra A K. Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering[M]. 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2011.

[7] Newland D E. An Introduction to Random Vibrations, Spectral and Wavelet Analysis[M]. 3rd ed. Mineola, NY: Dover Publications, 2005.

[8] Lutes L D, Sarkani S. Random Vibrations: Analysis of Structural and Mechanical Systems[M]. Burlington: Butterworth-Heinemann, 2004.

[9] Clough R W, Penzien J. Dynamics of Structures[M]. New York: McGraw-Hill, 1975.

[10] Priestley M B. Evolutionary spectra and non-stationary processes[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 1965, 27(2): 204–229.

[11] O’Hara G J, Belsheim R O. Interim design values for shock design of shipboard equipment[R]. NRL Memorandum Report 1396. Washington, D.C.: U.S. Naval Research Laboratory, 1963.

[12] Vandanapu L, Shields M D. Simulation of non-stationary and non-Gaussian random processes by 3rd-order Spectral Representation Method: Theory and POD implementation[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2022, 178: 109150.

[13] Zhu X, Broccardo M, Sudret B. Seismic fragility analysis using stochastic polynomial chaos expansions[J]. Probabilistic Engineering Mechanics, 2023, 72: 103413.

[14] Qiu Y, Lin J, Chen X, Liu F, Song Y. Nonintrusive uncertainty quantification of dynamic power systems subject to stochastic excitations[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2021, 36(1): 402–414.

[15] Bendat J S, Piersol A G. Random Data: Analysis and Measurement Procedures[M]. 4th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2010.

[16] Roberts J B, Spanos P D. Random Vibration and Statistical Linearization[M]. Mineola, NY: Dover Publications, 2003.

十三、供货安装方案

（格式自拟）

十四、培训方案

（格式自拟）

十五、售后服务方案

（格式自拟）

十六、质保期承诺

（格式自拟）